| R E P O R T |  |
| --- | --- |

제목: 논리 회로 및 실험 8주차 과제

과목: 논리 회로 및 실험

날짜(년/월/일): 2018/05/09

소속 학과: 컴퓨터 전자 시스템 공학부

학번: 201702234

이름: 유동혁

본 보고서의 내용 중 다른 문서(자료)를 인용한 것이 있습니까? 예( V ) 아니오( )

위에서 ‘예’로 답한 경우, 인용한 다른 문서는 무엇인지 아래에 명시해 주세요. (여러 개의 경우 주요 자료 2개 까지) - 참조: http://woodforest.tistory.com/123

논리회로 및 실험 예비레포트

학번: 201702234

이름: 유동혁

1. 목표: 디코더와 인코더에 대해 조사한다.

2. 내용:

| 디코더 (Decoder) | N개의 입력을 받아 2^n개의 출력으로 해독. 복호화 작업을 수행한다. 각 입력에 따라 D중 하나만 1을 출력하고, 다른 D들은 모두 0을 출력한다. |
| --- | --- |
|  | 3*8디코더의 회로도와 진리표 |

| 인코더 (Encoder) | 2^n개의 입력을 받아 n개의 출력으로 암호화. 부호화 작업을 수행한다.(=디코더와 반대) 각 입력마다 출력되는 값이 다르다. |
| --- | --- |
| 4*2 인코더의 회로도와 진리표 |  |
| 8*3 인코더의 회로도와 진리표 |  |

인코더와 디코더의 관계도 부호화 기능을 하는 인코더와 복호화 기능을 하는 디코더가 서로 정반대의 기능을 한다는 것을 알 수 있다.

논리 회로 및 실험 결과레포트

학번: 201702234

이름: 유동혁

1. 실습목표: 반가산기와 전가산기를 이용해 4Bit 가산기를 구현한다.

2. 실습내용:

_8thPr_4bifFull.v

module _8thPr_4bifFull( a, b, s, c_out ); input [3:0]a, b; //input = a[0], a[1], a[2], a[3] ,, b[0], b[1], b[2], b[3] output [3:0]s; //S_output = s[0], s[1], s[2], s[3] == 2^0, 2^1, 2^2, 2^3's output_value output c_out; //C_Final_output == 2^4's output_value wire [0:2]c; // UNIT2, UNIT3, UNIT4's C_in value FULL_ADDER UNIT1(.X(a[0]), .Y(b[0]), .Z(1'b0), .S(s[0]), .C(c[0])); FULL_ADDER UNIT2(.X(a[1]), .Y(b[1]), .Z(c[0]), .S(s[1]), .C(c[1])); FULL_ADDER UNIT3(.X(a[2]), .Y(b[2]), .Z(c[1]), .S(s[2]), .C(c[2])); FULL_ADDER UNIT4(.X(a[3]), .Y(b[3]), .Z(c[2]), .S(s[3]), .C(c_out)); endmodule

FULL_ADDER.v

module FULL_ADDER( X, Y, Z, S, C ); input X, Y, Z; output S, C; wire S, C; wire REG_C1, REG_C2; wire REG_SUM; HALF_ADDER UNIT1(.A(X), .B(Y), .S(REG_SUM), .C(REG_C1)); //REG_SUM = X XOR Y, REG_C1 = X AND Y HALF_ADDER UNIT2(.A(Z), .B(REG_SUM), .S(S), .C(REG_C2)); //S = Z XOR REG_SUM, REG_C2 = Z AND REG_SUM //assign S using HALF_ADDER module assign C = REG_C1 ¦ REG_C2; //C = REG_C1 OR REG_C2 //S = Z XOR (X XOR Y), C = (X AND Y) OR (Z AND (X XOR Y)) //C ==> next Full Adder's Z endmodule

HALF_ADDER.v

module HALF_ADDER( A, B, S, C ); input A, B; output S, C; assign S = A^B; //S = A XOR B assign C = A&B; //C = A AND B endmodule /* HALF_ADDER unit1 (.A(x), .B(y), .S(sout), .C(cout)); //in C language... int s = xor(a, b); int c = and(a, b); //can return 2 arguments... int s, c = HALF_ADDER(a, b) */

HALF_ADDER의 회로도

FULL_ADDER의 회로도

_8thPr_4bifFull의 회로도

| 진리표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 입력 |  |  |  |  |  |  |  | 출력 |  |  |  |  |
| A |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | B0 | C_out | S3 | S2 | S1 | S0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| … |  |  |  | … |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| … |  |  |  | … |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

3. 실습결과:

| 1111 + 1111 = 11110 | 0101 + 0110 = 01011 |
| --- | --- |
| 1000 + 1000 = 10000 | 0010 + 1010 = 01100 |

4. 고찰: 파일과 그 안에 있는 함수를 호출하는 방법을 알 수 있었다.